Test-code For 32inst ver of jan 28

addi x1,x0, 1

addi x2,x0, 2

addi x3,x0, 3

addi x4,x0, 4

addi x5,x0, 5

addi x6,x0, 6

addi x7,x0, 7

addi x8,x0, 8

addi x9,x0, 9

addi x10,x0, 10

addi x11,x0, 11

addi x12,x0, 12

addi x13,x0, 13

addi x14,x0, 14

addi x15,x0, 15

addi x16,x0, 16

addi x17,x0, 17

addi x18,x0, 18

addi x19,x0, 19

addi x20,x0, 20

addi x21,x0, 21

addi x22,x0, 22

addi x23,x0, 23

addi x24,x0, 24

addi x25,x0, 25

addi x26,x0, 26

addi x27,x0, 27

addi x28,x0, 28

addi x29,x0, 29

addi x30,x0, 30

addi x31,x0, 31

1add x3,x2,x1  # 3

3sub x6,x5,x4  # 1

4Lui x7,25  #  102400

5auipc x8,26 # 106496+PC (136) =106632

6slt x11,x10,x9  # 0

7slti x13,x12,27  # 1

8sltu x16,x15,x14  # 0

9sltiu x18,x17,28  # 1

10sll x21,x20,x19  # 10485760 = 0xa00000

11slli x23,x22,5 # 704

12srl x25,x3,x24  # 0

13srli x26,x1,28  # 0

14sra x29,x2,x27  # 0

15srai x30,x3,18  # 0

16xor x12,x11,x10  # XOR (0x0,0xa)=0xa

17xori x14,x13,8  # XORI (0x1,0x8)=0x9

18or x17,x16,x15  # 15

19ori x19,x18,8   # 9

20and x31,x22,x20  # 20

21andi x19,x31,16  # 16

22mul x4,x19,x3  # 48=16x3

27divu x7,x4,x17   # 3 = 48/15

29remu x10,x4,x17  # 3 = rem of 48/15

addi x19,x0, -16

beq x17,x19,P1  # 01388463     0000000 10011 10001      000 01000 1100011

# In venus   beq x17,x19,8                         x19   x17 (rs1)         imm =  0 0 000000 0100  0 appended as LSB

bne x17,x19,P2      # x19=-16 < x17=15     PC=224 = 0…0 1110 0000

P1: addi x31,x0, 1

P2: addi x31,x0, 2     # here

bge x17,x19,P4     # x19=-16 < x17=15

blt x17,x19,P3

P3: addi x30,x0, 3

P4: addi x30,x0, 4   # here

bgeu x17,x19,P5     # x19=-16 < x17=15

bltu x17,x19,P6

P5: addi x30,x0, 5

P6: addi x30,x0, 6   # here

j P8   # 00c0006f     0000 0000 1100 0000 0000 0000 0110 1111         imm = 0 0000000000000000110

P7: addi x29,x0, 7

j end

P8: addi x29,x0, 8    # here

end:

Instruction-code

00100093   #1

00200113

00300193

00400213

00500293

00600313

00700393

00800413

00900493

00a00513   # 10

00b00593

00c00613

00d00693

00e00713

00f00793

01000813

01100893

01200913

01300993

01400a13   # 20

01500a93

01600b13

01700b93

01800c13

01900c93

01a00d13

01b00d93

01c00e13

01d00e93

01e00f13   # 30

01f00f93

001101b3   # 1

40428333   # 3

000193b7   # 4 lui

0001a417   # 5 auipc

009525b3

01b62693

00e7b833

01c8b913

013a1ab3   # 10

005b1b93

0181dcb3

01c0dd13

41b15eb3

4121df13    # 15

00a5c633

0086c713

00f868b3

00896993

014b7fb3    # 20

010ff993

02398233

031253b3

03127533     # 29 remu

ff000993   #  addi x19,x0, -16

01388463

01389463

00100f93   # P1

00200f93   # P2

0138d663

0138c263

00300f13   # P3

00400f13   # P4

0138f463

0138e463

00500f13  # P5

00600f13   # P6

00c0006f   # j

00700e93  # P7

0080006f  # j

00800e93  # P8

Test-code For 22inst ver of jan 25

addi x1,x0, 1

addi x2,x0, 2

addi x3,x0, 3

addi x4,x0, 4

addi x5,x0, 5

addi x6,x0, 6

addi x7,x0, 7

addi x8,x0, 8

addi x9,x0, 9

addi x10,x0, 10

addi x11,x0, 11

addi x12,x0, 12

addi x13,x0, 13

addi x14,x0, 14

addi x15,x0, 15

addi x16,x0, 16

addi x17,x0, 17

addi x18,x0, 18

addi x19,x0, 19

addi x20,x0, 20

addi x21,x0, 21

addi x22,x0, 22

addi x23,x0, 23

addi x24,x0, 24

1add x3,x2,x1  # 3

3sub x6,x5,x4  # 1

4Lui x7,25  #  102400             not yet implemented

5auipc x8,26 # 1028+PC        not yet implemented

6slt x11,x10,x9  # 0

7slti x13,x12,27  # 1

8sltu x16,x15,x14  # 0

9sltiu x18,x17,28  # 1

10sll x21,x20,x19  # 10485760 = 0xa00000

11slli x23,x22,5 # 704

12srl x2,x1,x24  # 0

13srli x4,x3,5  # 0

14sra x7,x6,x5  # 0

15srai x9,x23,5  # 22

16xor x12,x11,x10  # XOR (0x0,0xa)=0xa

17xori x14,x13,8  # XORI (0x1,0x8)=0x9

18or x17,x16,x15  # 15

19ori x19,x18,8   # 9

20and x22,x21,x20  # 0

21andi x24,x23,8  # 0

22mul x4,x19,x3  # 27=9x3

27divu x7,x4,x9   # 1 = 27/22

29remu x10,x4,x9  # 5 = rem of 27/22

Instruction-code

00100093

00200113

00300193

00400213

00500293

00600313

00700393

00800413

00900493

00a00513

00b00593

00c00613

00d00693

00e00713

00f00793

01000813

01100893

01200913

01300993

01400a13

01500a93

01600b13

01700b93

01800c13

001101b3     #1 add

40428333     #3 sub

000193b7    lui x7,25     # not yet implemented

0001a417                        # not yet implemented

009525b3

01b62693

00e7b833

01c8b913

013a1ab3

005b1b93

0180d133

0051d213

405353b3

405bd493   # 15

00a5c633

0086c713

00f868b3

00896993

014afb33

008bfc13

02398233  # 22

029253b3  # 27

02927533  # 29